【工程預算明細書】自住結構安全與管線翻新

【大墩人文 11 樓】34 年中古屋老屋翻新・基礎工程預算估價報價單

| ● 工程標的：台中市南屯區大墩人文社區 11 樓 | ● 室內坪數：登記建坪約 31.54 坪（室內約 26~27 坪，三房兩廳兩衛兩陽台） |
| --- | --- |
| ● 屋齡現況：完工約民國 82 年（屋齡近 34 年，未全面翻新原始屋況） | ● 工程性質：老屋安全必做「純基礎工程」（不含奢華木作、活動家具與家電） |
| ● 預估工期：約 60 ~ 75 工作天（含拆除、水電、泥作、防水養生及試水） | ● 估價總額：新台幣 $1,205,000 元整（約 120 萬元，含清運未稅） |

📊 基礎工程各工種預算彙整總表（合計 120.5 萬元）

| 項次 | 工程類別 | 主要施作內容摘要 | 金額 (NTD) | 佔比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 保護與拆除清運工程 | 公共梯廳保護、舊木作櫃/天花板拆除、衛浴廚具打到底、廢料清運 | $162,000 | 13.4% |
| 二 | 水電管線與電力系統 | 全室電線抽換、配電箱加大(75A~100A)、不鏽鋼冷熱水管、專用迴路 | $219,000 | 18.2% |
| 三 | 泥作修補、壁癌與防水 | 雙衛浴泥作打底、彈泥防水三度(試水48hr)、雙衛浴地壁磚、壁癌根治 | $220,000 | 18.3% |
| 四 | 鋁門窗與氣密隔音工程 | 客廳落地氣密窗、三房 5+5 膠合隔音氣密窗、三合一門、塞水路防漏 | $130,000 | 10.8% |
| 五 | 雙衛浴設備與五金配備 | 雙衛浴省水單體馬桶、發泡板浴櫃面盆組、主衛乾濕分離、暖風機 | $106,000 | 8.8% |
| 六 | 廚房系統廚具與三機 | 240cm 一字型系統廚具、石英石檯面、櫻花/林內三機(抽油煙機/瓦斯爐/烘碗機) | $137,000 | 11.4% |
| 七 | 全室油漆粉刷工程 | 全室裂縫平整、AB膠填縫抗裂、全批土兩道、細磨、得利/虹牌乳膠漆 | $93,000 | 7.7% |
| 八 | 門扇更換、修飾與地坪 | 三間臥房實木門、雙衛浴防潮門、水電天花板局部包管、SPC石塑地板 | $138,000 | 11.5% |
| 合計 | 全室 8 大安全基礎工項 | 全室老屋安全翻新總工程款（未稅） | $1,205,000 | 100.0% |

🛠️ 各工種詳細施工項目與單價分析表

一、 公共與室內保護及拆除清運工程（小計：$162,000）

• 必要性說明：34 年老屋充斥大量舊固定木作、厚重櫥櫃及氧化天花板，必須拆除見底才能檢測水電暗管；目前環保清運費與工資大漲，清運佔比顯著。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 公共動線防護工程 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | 電梯車廂、11樓梯廳地面及轉角鋪設防潮布與防撞夾板 |
| 1-2 | 舊有固定木作櫃體拆除 | 1 | 式 | 28,000 | 28,000 | 拆除客廳大型固定書櫃、走道展示櫃、臥房老舊固定衣櫃/鞋櫃 |
| 1-3 | 舊有木作天花板拆除 | 1 | 式 | 18,000 | 18,000 | 全室氧化發黑舊天花板、角料全數拆除見水泥頂板 |
| 1-4 | 舊雙衛浴地壁磚打除 | 2 | 間 | 13,000 | 26,000 | 兩間衛浴之磁磚、水泥砂漿層打鑿見 RC 紅磚底，浴缸打除 |
| 1-5 | 舊廚房廚具及磁磚打除 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 | 拆除舊系統櫃、瓦斯台、流理台及烹飪區舊磁磚 |
| 1-6 | 全室老舊鋁門窗框拆除 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | 拆除客廳落地門窗、三房窗框及陽台舊欄杆紗窗 |
| 1-7 | 廢棄物室內分類搬運 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 廢料裝袋、利用電梯人工搬運至 1 樓集中區 |
| 1-8 | 環保合法清運車趟 | 4 | 車 | 9,000 | 36,000 | 3.5 噸卡車進場清運，含合法環保棄土場處理費（約 4 車次） |

二、 水電管線更新與電力系統工程（小計：$219,000）

• 必要性說明：34 年老屋原配電容量僅 30A~40A，電線氧化有走火危險；暗管冷熱水管多為生鏽鐵管，出水泛黃且隨時爆管，為居住安全第一優先。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 全室電線抽換重拉 | 31 | 坪 | 1,774 | 55,000 | 採用太平洋一級 CNS 認證 2.0mm/5.5mm 銅線，抽換暗管線路 |
| 2-2 | 總開關箱加大匯流排 | 1 | 式 | 22,000 | 22,000 | 更換新型匯流排配電箱、士林電機無熔絲開關，容量升至 75A~100A |
| 2-3 | 專用迴路獨立配置 | 7 | 組 | 3,000 | 21,000 | 冷氣 4 組、廚房高耗電 2 組（微波/烤箱/IH）、暖風機 1 組 |
| 2-4 | 全室冷熱水管更換 | 1 | 式 | 48,000 | 48,000 | 改用 SUS304 不鏽鋼雙壓接保溫管，徹底廢棄 34 年生鏽鐵管 |
| 2-5 | 排水與排污幹管整修 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | 雙衛浴、廚房及後陽台地排更新、防臭存水彎接管重配 |
| 2-6 | 開關插座面板更換 | 1 | 式 | 18,000 | 18,000 | 全室換裝 Panasonic COSMO 系列大面板開關、三孔接地插座 |
| 2-7 | 水電暗管敲鑿泥作修補 | 1 | 式 | 22,000 | 22,000 | 新管路開槽打鑿、配管後水泥砂漿平整回填修復 |
| 2-8 | 天然瓦斯管檢驗配管 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | 瓦斯錶後明管安全檢整、防漏氣閥門更新 |

三、 泥作修補、壁癌整治與雙衛浴防水工程（小計：$220,000）

• 必要性說明：34 年集合住宅普遍有壁癌；兩間衛浴舊防水層失去彈性，必須重新施作彈泥防水三道並試水 48 小時，徹底杜絕漏水糾紛。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 壁癌深層根治工程 | 8 | 坪 | 4,000 | 32,000 | 剔除粉化鬆動水泥層至紅磚、抗鹼底漆塗佈、抗裂防水砂漿修補 |
| 3-2 | 拆除後牆地面打底 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | 打除舊木作後殘膠凹洞補平、門檻門框泥作填縫 |
| 3-3 | 雙衛浴水泥打底粉光 | 2 | 間 | 15,000 | 30,000 | 水泥砂漿重新整平粉光，地面精密抓 1:100 洩水坡度 |
| 3-4 | 雙衛浴高規格防水工程 | 2 | 間 | 19,000 | 38,000 | 彈性水泥塗刷三道至樑下、角隅抗裂不織布、蓄水試水 48hr |
| 3-5 | 雙衛浴壁磚鋪貼工料 | 2 | 間 | 26,000 | 52,000 | 鋪貼 30x60cm 一級防潮修邊壁磚，含專用黏著劑與防霉填縫 |
| 3-6 | 雙衛浴地磚鋪貼工料 | 2 | 間 | 14,000 | 28,000 | 鋪貼 30x30cm 一級防滑低吸水地磚，含人造石門檻安裝 |
| 3-7 | 廚房牆面打底防濺基底 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | 廚具背牆整平粉光，以利後續烤漆玻璃或壁磚附著 |

四、 鋁門窗與氣密隔音防颱工程（小計：$130,000）

• 必要性說明：11 樓為高樓層迎風面，34 年老舊薄鋁窗變形漏風下雨滲水。全室換裝膠合氣密窗為保障風雨安全與安寧之必做項目。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 客廳大落地氣密隔音門 | 1 | 式 | 38,000 | 38,000 | 正新/大同同級氣密落地門，配 5+5 膠合強化隔音玻璃 |
| 4-2 | 三間臥房隔音氣密窗 | 3 | 樘 | 16,000 | 48,000 | 氣密窗配 5+5 膠合玻璃、紗窗、高氣密止風塊與防墜安全鎖 |
| 4-3 | 後陽台三合一通風門 | 1 | 樘 | 18,000 | 18,000 | 廚房通後陽台三合一鋁門（含紗窗、百葉、玻璃上下滑動） |
| 4-4 | 窗框塞水路與防水矽利康 | 1 | 式 | 26,000 | 26,000 | 高壓水泥塞水路填實，外框施打道康寧耐候中性矽利康雙道 |

五、 雙衛浴設備與五金配備工程（小計：$106,000）

• 必要性說明：換裝省水馬桶、防潮浴櫃面盆與主衛暖風機，滿足自住家庭基本衛生與乾燥防霉需求。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 雙衛浴省水單體馬桶 | 2 | 套 | 13,000 | 26,000 | TOTO 或 Derek 金級省水單體馬桶，含原廠緩降便座 |
| 5-2 | 防潮發泡板浴櫃面盆組 | 2 | 套 | 12,000 | 24,000 | 陶瓷面盆搭配 100% 防水發泡板懸空浴櫃、冷熱水龍頭 |
| 5-3 | 主衛乾濕分離拉門 | 1 | 套 | 18,000 | 18,000 | 8mm 強化安全玻璃淋浴拉門，配不鏽鋼懸吊滑軌與防漏條 |
| 5-4 | 淋浴花灑與五金配件 | 2 | 套 | 8,000 | 16,000 | 冷熱水淋浴花灑水龍頭、除霧防潮鏡、不鏽鋼置物毛巾架 |
| 5-5 | 主衛四合一暖風乾燥機 | 1 | 台 | 16,000 | 16,000 | 樂奇/台達電暖風機（暖房/乾燥/涼風/換氣），含排風配管 |
| 5-6 | 客衛超靜音排風扇 | 1 | 台 | 6,000 | 6,000 | 靜音排風抽風機，含逆止風閥防異味管路施作 |

六、 廚房系統廚具與三機設備工程（小計：$137,000）

• 必要性說明：34 年老廚房木板受潮腐蝕發黑，全面更新為基本耐用系統廚具與符合安全規範三機。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 240cm 一字型系統廚具 | 1 | 式 | 58,000 | 58,000 | E1 級防潮防蟑低甲醛櫃體、結晶鋼烤門板、Blum 緩衝滑軌 |
| 6-2 | 石英石料理檯面與水槽 | 1 | 式 | 32,000 | 32,000 | 耐刮耐高溫石英石檯面，配不鏽鋼大單水槽、抽拉冷熱龍頭 |
| 6-3 | 櫻花/林內 強力排油煙機 | 1 | 台 | 15,000 | 15,000 | 大吸力雙渦輪排油煙機，含全新鋁質排煙軟管接至室外 |
| 6-4 | 櫻花/林內 雙口玻璃瓦斯爐 | 1 | 台 | 12,000 | 12,000 | 黑色強化玻璃檯面、雙口電子點火、附防乾燒自動熄火裝置 |
| 6-5 | 懸吊式烘碗機 | 1 | 台 | 8,000 | 8,000 | 臭氧殺菌烘碗機（雙層碗盤架、電子觸控定時） |
| 6-6 | 廚房料理區防濺烤漆玻璃 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | 瓦斯爐前方與流理台牆面強化烤漆玻璃（防油污好清理） |

七、 全室油漆粉刷工程（小計：$93,000）

• 必要性說明：拆除固定櫃與暗管埋設後牆面坑洞遍布，徹底修補裂縫、全批土細磨後塗刷環保乳膠漆。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 全室牆面裂縫整平防裂 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 清除原脫漆，填縫劑填補、接縫施作玻纖網/AB膠防裂 |
| 7-2 | 全室全面全批土兩道及研磨 | 1 | 式 | 38,000 | 38,000 | 室內牆面與天花板全批土兩道，砂紙機細緻研磨平整無痕 |
| 7-3 | 全室環保乳膠漆塗刷兩道 | 1 | 式 | 35,000 | 35,000 | 採用得利 (Dulux) 或虹牌低甲醛乳膠漆，滾輪粉刷兩度 |

八、 門扇更換、局部修飾與全室地坪工程（小計：$138,000）

• 必要性說明：原木門受潮變形關不緊；舊地磚冰冷多處空心，整平後直鋪 SPC 石塑地板為最實惠安全的翻新方式。

| 項目 | 施工內容與規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 臥房門片更新（含鎖組） | 3 | 樘 | 9,000 | 27,000 | 三組耐磨實木複合門片、防撞門擋、水平靜音鎖 |
| 8-2 | 衛浴防潮門片更新 | 2 | 樘 | 7,000 | 14,000 | 兩組防水塑鋼門片（含通風百葉、防潮門框、水平防潮鎖） |
| 8-3 | 水電管線局部包管平釘 | 1 | 式 | 32,000 | 32,000 | 日本麗仕耐燃矽酸鈣板，局部修飾冷氣銅管與電線幹管 |
| 8-4 | 全室 SPC 石塑防水地板 | 25 | 坪 | 2,600 | 65,000 | 直鋪 5.5mm SPC 石塑地板（附靜音墊），含門檻壓條收邊 |

💡 買方與房仲談判實務運用備忘錄

1. 實單出示的心理震撼（瓦解屋主高價幻想）： • 當屋主嫌買方出 710 萬太低時，業務可直接將此份「基礎工程估價總表（120 萬）」實體出示給大姐過目。 • 業務說法：「大姐，買方不是空口說白話亂砍價，這是他請統包師傅實地看過後開出來最陽春、完全沒有奢華裝潢的『保命基礎工程』。水電管線 34 年不換會走火、兩間廁所不重做會漏水到樓下、舊窗戶風吹雨打會滲水。買方是理性自住家庭，這 120 萬是不可避免的剛性安全支出（規劃搭配裝潢修繕貸款支應）。在嚴格家庭預算紀律下，這是一毛錢都省不掉的剛性開銷！」 2. 堅守「850 萬總預算負擔」精算公式： • 公式：買方極限總承擔 (850 萬) - 必要修繕貸款 (120 萬) = 房屋買價極限天花板 (730 萬)。 • 買方從 710 萬起手下斡旋，就是為了留 20 萬的加價空間給房仲發揮，目標在 730 萬達成圓滿成交。 • 房仲面對屋主時「有數字、有單據、有算盤、有底氣」，能完全瓦解屋主防線，促成理性成交！