盛祥空間工程・室內裝修專業統包工程行
統一編號：83921045  |  工程聯絡電話：04-2380-XXXX

【大墩人文 11 樓】全屋基礎翻新工程詳細估價報價單

本工程為純老屋結構安全、水電、防水與生活機能基礎統包工程（不含活動家具、不含家電設備）

| 業主名稱 | 張先生 / 張小姐 | 報價單號 | SX-20261014-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程案場 | 台中市南屯區大墩人文（原大墩國宅）11樓 | 報價日期 | 2026 年 10 月 14 日 |
| 規劃坪數 | 建物權狀約 31.54 坪（室內全翻新） | 預估工期 | 約 60 ~ 75 工作天（依進度分期） |
| 報價有效 | 自報價日起 30 日內有效 | 付款條件 | 訂約30% / 泥作30% / 木作20% / 驗收20% |

壹、 工程大類費用彙整總表

| 大類編號 | 工程大類類別 | 施作重點與涵蓋範圍 | 預估金額 (新台幣) | 佔比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共保護與拆除清運工程 | 梯廳電梯保護、客廳書桌書櫃、三間房冷氣下櫃、廚房舊廚具、雙衛浴打到底見RC、廢棄物合法清運(3.5車) | $152,460 | 12.5% |
| 二 | 水電管線與電力系統工程 | 全屋電線重拉(太平洋CNS)、儲藏室70A加大配電箱與士林電機NFB、專用迴路7組、全室開關插座面板(Panasonic)、冷熱水管重拉 | $218,100 | 17.9% |
| 三 | 全屋氣密隔音窗與門扇工程 | 客廳200x160雙扇氣密窗、廚房160x160氣密窗、主臥及兩次臥200x160氣密窗3扇(共5大窗+後陽台三合一門)、臥室與儲藏室門片4組 | $187,990 | 15.4% |
| 四 | 雙衛浴打除重建泥作防水工程 | 客衛(225x200)+主衛(275x225)打到底、主衛壁癌根治、客衛破損補修、全室彈性水泥防水刷到頂(試水48hr)、防滑地壁磚鋪貼 | $241,490 | 19.8% |
| 五 | 雙衛浴設備與五金配備工程 | 雙衛浴省水單體馬桶、發泡板防潮浴櫃面盆組、冷熱龍頭花灑配件、主衛一字型強化玻璃拉門、四合一暖風機、靜音排風扇 | $106,300 | 8.7% |
| 六 | 廚房全新3米系統廚具與三機 | 3米一字型系統下櫃+3米吊櫥櫃、石英石耐磨料理檯面、不鏽鋼大水槽、櫻花/林內雙口瓦斯爐、排油煙機、烘碗機、防濺烤漆玻璃 | $145,200 | 11.9% |
| 七 | 全室油漆粉刷修補工程 | 全室天花板與立面牆面裂縫修補、AB膠填縫抗裂、批土研磨整平粉光、得利/虹牌平光環保乳膠漆二度粉刷 | $88,260 | 7.2% |
| 八 | 全屋燈具、窗簾與安全基礎設備 | 客廳+餐廳+廚房+陽台+三臥室LED吸頂燈具與全室安裝、全室遮光與調光窗簾、玄關指紋電子鎖、後陽台手搖雙桿曬衣架 | $80,200 | 6.6% |
| 總計 | 全屋基礎統包總工程款 | 包含全部拆除清運、水電、泥作、防水、門窗、衛浴、廚具、油漆與燈具五金（未稅） | $1,220,000 | 100% |

貳、 八大工種詳細施工項目與計價明細表

| 工項編號 | 施工項目名稱 | 詳細施工內容與材料規格說明 | 數量 | 單位 | 單價(NTD) | 複價(NTD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 公共保護與拆除清運工程（小計：$152,460） |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 公區走道梯廳保護工程 | 電梯車廂四面夾板+11樓梯廳及轉角鋪設防潮布與防撞PVC夾板(管委會規範) | 1 | 式 | $9,860 | $9,860 |
| 1-2 | 客廳書桌書櫃拆除 | 進門左側大型木作展示書櫃、一體成型書桌拆解下架與拔釘 | 1 | 式 | $7,840 | $7,840 |
| 1-3 | 三間臥室冷氣下櫃拆除 | 主臥、次臥一、次臥二冷氣下方窗邊木作矮櫃拆除(3處各約$2,480) | 3 | 處 | $2,480 | $7,440 |
| 1-4 | 舊廚房廚具整套拆除 | 拆除舊一字型流理台、瓦斯爐台、排油煙機、上下廚櫃及拉門門斗 | 1 | 式 | $7,320 | $7,320 |
| 1-5 | 雙衛浴磁磚設備打除見底 | 客衛(225x200)+主衛(275x225)舊地壁磚、水泥砂漿層全面打鑿見RC紅磚底 | 2 | 間 | $14,760 | $29,520 |
| 1-6 | 全室老舊鋁窗及雜項拆除 | 客廳2大扇+廚房1扇+三間臥房3大扇舊鋁窗框拆除卸下、雜項木作拆卸 | 1 | 式 | $11,680 | $11,680 |
| 1-7 | 室內廢料裝袋與搬運下樓 | 所有混凝土石塊、紅磚、舊磁磚、木屑垃圾人工裝袋並搬運至一樓集中區 | 1 | 式 | $45,480 | $45,480 |
| 1-8 | 合法環保清運車趟處理費 | 政府核可合法環保清運車進場(3.5車次)，含廢棄物合法掩埋棄土場處理費 | 3.5 | 車 | $9,520 | $33,320 |
| 二、 水電管線更新與電力系統工程（小計：$218,100） |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 全屋電源線重拉抽換 | 全室各迴路暗管線路抽換，採用太平洋一級CNS認證2.0mm單芯/5.5mm絞線 | 31.5 | 坪 | $1,860 | $58,590 |
| 2-2 | 儲藏室70A保險開關更新 | 更換全新大型匯流排配電箱、70A總開關、士林電機無熔絲開關(NFB)與漏電斷路器 | 1 | 式 | $22,860 | $22,860 |
| 2-3 | 全屋專用迴路獨立配置 | 冷氣專迴4組(客廳+三臥房)、廚房高耗能專迴2組(微波/烤箱)、浴室暖風機專迴1組 | 7 | 組 | $3,080 | $21,560 |
| 2-4 | 全屋不鏽鋼冷熱水管重拉 | 室內全面重配SUS304不鏽鋼被覆保溫水管，徹底汰換34年鏽蝕鍍鋅鐵管暗管 | 1 | 式 | $47,680 | $47,680 |
| 2-5 | 排水與排污幹管整修更新 | 雙衛浴落水頭、廚房排水及後陽台地排更新，施作防臭存水彎與排污密封 | 1 | 式 | $25,720 | $25,720 |
| 2-6 | 全屋開關與插座面板更新 | 全室開關、插座全面更換為新式Panasonic COSMO/星光系列大面板與接地插座 | 1 | 式 | $17,850 | $17,850 |
| 2-7 | 水電暗管開槽打鑿泥作修補 | 配合新電線專迴及水管開槽打鑿，新管固定後以水泥砂漿高標平整回填修復 | 1 | 式 | $23,840 | $23,840 |
| 三、 全屋氣密隔音窗與門扇工程（小計：$187,990） |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 客廳200x160鋁門窗更新 | 客廳兩扇200cm*160cm氣密鋁門窗(正新/創世紀同級)，配5+5膠合安全隔音玻璃 | 2 | 樘 | $21,850 | $43,700 |
| 3-2 | 廚房160x160鋁門窗更新 | 廚房160cm*160cm隔音氣密窗一扇，配5+5膠合玻璃與防蚊防墜紗窗 | 1 | 樘 | $15,860 | $15,860 |
| 3-3 | 主臥200x160鋁門窗更新 | 主臥房200cm*160cm大面隔音氣密窗一扇，配5+5膠合隔音玻璃與紗窗 | 1 | 樘 | $21,850 | $21,850 |
| 3-4 | 次臥一200x160鋁窗更新 | 次臥一200cm*160cm大面隔音氣密窗一扇，配5+5膠合隔音玻璃與紗窗 | 1 | 樘 | $21,850 | $21,850 |
| 3-5 | 次臥二200x160鋁窗更新 | 次臥二200cm*160cm大面隔音氣密窗一扇，配5+5膠合隔音玻璃與紗窗 | 1 | 樘 | $21,850 | $21,850 |
| 3-6 | 廚房後陽台通風三合一門 | 廚房通後陽台三合一防盜通風鋁門(含紗窗、防盜格柵百葉、上下拉動玻璃扇) | 1 | 樘 | $17,820 | $17,820 |
| 3-7 | 窗框水泥塞水路及矽利康 | 全室窗框周邊高壓水泥砂漿塞水路填實，外框施打陶氏/道康寧耐候型矽利康雙道 | 1 | 式 | $16,420 | $16,420 |
| 3-8 | 臥室及儲藏室門片更換 | 更新主臥、次臥一、次臥二及儲藏室耐磨實木複合門片(共4扇，含框、水平鎖、防撞墊) | 4 | 樘 | $7,160 | $28,640 |
| 四、 雙衛浴打除重建泥作防水工程（小計：$241,490） |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 主臥衛浴牆面壁癌專項根治 | 主臥衛浴周邊牆面壁癌徹底剔除至紅磚層，塗佈滲透結晶底漆、抗裂防水砂漿修補 | 1 | 式 | $15,850 | $15,850 |
| 4-2 | 客廳衛浴牆面破損磁磚修換 | 客廳衛浴原破損壁磚剔除整平、結構微損加固修補粉光 | 1 | 式 | $11,840 | $11,840 |
| 4-3 | 雙衛浴水泥粗胚打底洩水坡 | 客衛(225x200)+主衛(275x225)牆面地坪重新水泥粉光整平，地面精密抓1:100洩水坡度 | 2 | 間 | $17,860 | $35,720 |
| 4-4 | 雙衛浴彈性水泥全室防水 | 全室雙劑型高彈性水泥塗刷三道(塗至天花板頂)，角隅鋪貼玻璃纖維網抗裂，試水48hr | 2 | 間 | $24,150 | $48,300 |
| 4-5 | 雙衛浴修邊壁磚鋪貼工料 | 主衛+客衛牆面鋪貼30x60cm一級防潮修邊壁磚，含專用磁磚黏著劑與防霉填縫工料 | 2 | 間 | $42,130 | $84,260 |
| 4-6 | 雙衛浴防滑地磚鋪貼工料 | 主衛+客衛地坪鋪貼30x30cm高規止滑地磚，含乾濕分離人造石門檻、落水頭按裝 | 2 | 間 | $22,760 | $45,520 |
| 五、 雙衛浴設備與五金配備工程（小計：$106,300） |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 雙衛浴省水單體馬桶 | TOTO/Derek 金級省水單體馬桶 2 座，含原廠緩降便座、排污防臭密封法蘭 | 2 | 座 | $13,250 | $26,500 |
| 5-2 | 防潮浴櫃陶瓷洗手台面盆 | 陶瓷洗臉面盆搭配100%防水發泡板下浴櫃組 2 套，含冷熱陶瓷芯臉盆水龍頭 | 2 | 套 | $12,180 | $24,360 |
| 5-3 | 冷熱沐浴水龍頭與配件 | 冷熱水淋浴花灑水龍頭組、除霧防潮明鏡箱、304不鏽鋼雙層毛巾置物架五金 | 2 | 套 | $7,460 | $14,920 |
| 5-4 | 主衛一字型乾濕分離拉門 | 主臥衛浴一字型 8mm 安全強化玻璃淋浴拉門(不鏽鋼滑軌、防爆膜、磁吸防漏邊條) | 1 | 套 | $16,850 | $16,850 |
| 5-5 | 主衛四合一多功能暖風機 | 樂奇/台達電四合一暖風乾燥機(暖房/乾燥/涼風/換氣)，含天花板風管及專用迴路連接 | 1 | 台 | $15,820 | $15,820 |
| 5-6 | 客衛超靜音逆止風排風扇 | 超靜音排風扇，含防異味逆止風閥管路連接安裝 | 1 | 台 | $7,850 | $7,850 |
| 六、 廚房全新3米系統廚具與三機（小計：$145,200） |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 3米一字型系統料理下櫃 | 長度300cm系統下櫃，防潮防蟑E1低甲醛桶身、結晶鋼烤門板、進口緩衝鉸鏈滑軌抽屜 | 1 | 式 | $47,850 | $47,850 |
| 6-2 | 3米一字型系統收納吊櫃 | 長度300cm防潮吊櫥櫃，增加廚房上層大量備品收納空間，含緩衝氣壓支撐五金 | 1 | 式 | $25,680 | $25,680 |
| 6-3 | 石英石耐磨檯面與不鏽鋼槽 | 300cm實心耐刮耐高溫石英石料理檯面，配不鏽鋼大單水槽、防臭提籠、抽拉冷熱龍頭 | 1 | 式 | $32,450 | $32,450 |
| 6-4 | 雙口檯面玻璃安全瓦斯爐 | 櫻花/林內雙口黑色強化玻璃檯面瓦斯爐，電子點火、附防乾燒自動熄火安全裝置 | 1 | 台 | $11,250 | $11,250 |
| 6-5 | 強力排油煙機建置 | 櫻花/林內雙渦輪隱藏/斜背式強力吸力排油煙機，含全新鋁質排煙管接至戶外 | 1 | 台 | $12,180 | $12,180 |
| 6-6 | 懸吊式臭氧殺菌烘碗機 | 櫻花/喜特麗雙層大容量懸吊式烘碗機，電子觸控定時、臭氧殺菌 | 1 | 台 | $7,850 | $7,850 |
| 6-7 | 烹飪料理區防濺烤漆玻璃 | 瓦斯爐及料理水槽前牆面鋪設5mm厚強化烤漆玻璃(耐高溫、防油污、好擦拭) | 1 | 式 | $7,940 | $7,940 |
| 七、 全室油漆粉刷修補工程（小計：$88,260） |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 全室牆面裂縫整平與防裂 | 剔除舊脫漆浮層，深淺裂縫填縫整平、水電埋管開槽處貼玻纖網與AB膠防裂 | 1 | 式 | $21,850 | $21,850 |
| 7-2 | 全室牆面天花批土研磨 | 客餐廳、走道及三間臥室所有天花板與立面全批土兩道，打磨機細緻研磨平整無刷痕 | 1 | 式 | $34,260 | $34,260 |
| 7-3 | 全室平光環保乳膠漆二度 | 採用得利(Dulux)或虹牌環保平光乳膠漆二度塗刷，無毒低甲醛、均勻飽滿防霉 | 1 | 式 | $32,150 | $32,150 |
| 八、 全屋燈具、窗簾與安全基礎設備（小計：$80,200） |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 客廳主照明LED大吸頂燈 | 高流明低頻閃 LED 調光調色吸頂燈(約75W)，含高樓打釘定位與水電安裝工資 | 1 | 盞 | $4,650 | $4,650 |
| 8-2 | 餐廳美觀造型LED主吊燈 | 耐看簡約北歐風 LED 節能餐吊燈，營造溫馨就餐氛圍，含安裝工資 | 1 | 盞 | $3,480 | $3,480 |
| 8-3 | 三間臥室護眼LED吸頂燈 | 主臥、次臥一、次臥二配置 40W 護眼無頻閃 LED 吸頂燈 3 盞(含安裝工資) | 3 | 盞 | $2,460 | $7,380 |
| 8-4 | 廚房走道陽台防水平板燈 | 廚房防油煙平板燈、走道吸頂燈、前後陽台防潮戶外吸頂燈共 5 盞(含安裝) | 5 | 盞 | $1,090 | $5,450 |
| 8-5 | 客廳與三臥室遮光窗簾 | 客廳配置透光調光捲簾，主臥及兩次臥配置高遮光防紫外線抗熱捲簾(含五金軌道與安裝) | 1 | 式 | $28,860 | $28,860 |
| 8-6 | 玄關大門智慧指紋電子鎖 | 知名品牌四合一智慧電子鎖(指紋/密碼/感應卡/機械鑰匙)，含不鏽鋼大門開孔與技師安裝 | 1 | 套 | $18,250 | $18,250 |
| 8-7 | 後陽台手搖雙桿升降曬衣架 | 航太級鋁合金雙桿防風曬衣桿(2.4米)+304不鏽鋼抗斷鋼索，手搖省力升降(含天花安裝) | 1 | 組 | $4,580 | $4,580 |
| 8-8 | 冷氣四台室內外配管洗孔位 | 配合客廳與三臥室四台新冷氣之冷媒銅管貫穿孔洗孔、外牆防雨出水接管修飾 | 1 | 式 | $7,550 | $7,550 |
| 【大墩人文 11 樓】老屋全室基礎翻新統包總工程款合計（未稅）： |  |  |  |  |  | $1,220,000 |

參、 統包工程合約備註與品質保證條款

1. 工程範圍說明：本報價單為純自住安全性與機能性之「老屋基礎翻新統包工程」，不包含家電設備（冷氣機本體、電視機、洗衣機、冰箱等）以及移動式活動家具（沙發、餐桌椅、床墊等）。冷氣部分僅含冷媒管線埋管配置、洗孔與專用電源迴路建置。

2. 舊屋安全責任保證：全室電線均使用一級大廠（太平洋/大亞）經濟部商品檢驗局 CNS 認證標準線徑；所有冷熱水管全數更換為不鏽鋼被覆管，嚴禁局部銜接舊管，確保 20 年內暗管無爆管滲水之虞。

3. 衛浴防水與試水保固：雙衛浴全打鑿見 RC 底層重新施作泥作與高抗裂彈性水泥防水塗佈，防水層一律刷至天花板頂；貼磚前必須會同業主進行 48 小時蓄水試水測試，確認無任何滲漏始得鋪貼磁磚。本公司提供防水工程 2 年品質保固。

4. 氣密隔音窗施工規範：鋁門窗均依業主現場實測尺寸開模訂製，採乾式包框或泥作嵌縫施工，外框周邊施打陶氏耐候型防霉矽利康，配置 5+5 膠合強化安全玻璃，有效抵抗高樓風壓與商圈噪音。

5. 廢棄物環保清運：拆除物全數依台中市環保局規定，送往合法合格土石方處理場與廢棄物回收機構掩埋，絕無違法傾倒之法律風險，報價已內含環保處理費與運費。

6. 驗收與付款方式：依工程進度分為四期支付（第一期：簽約動工款 30%；第二期：拆除水電配管與泥作防水完成 30%；第三期：鋁門窗廚具安裝與油漆批土完成 20%；第四期：全室完工細部驗收合格 20%）。

| 業主確認簽章 (甲方)： | 工程統包廠商簽章 (乙方)： |
| --- | --- |
| 簽名：_____________________ 日期： 年 月 日 | 盛祥空間工程・室內裝修專業統包 負責人：___________________ 日期： 年 月 日 |